	[image: image1.png]



	Gobierno 

de La Rioja
	Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo
	Dirección General de Empresa, Energías e Internacionalización
Servicio de Industria y Comercio
	Marqués de la Ensenada, 13-15

(Entrada por Albia de Castro)

26071 Logroño

	
	www.larioja.org
	
	
	Teléfono: 941 291 100


PREVISIÓN DE CARGAS PARA UN EDIFICIO

DESTINADO PRINCIPALMENTE A VIVIENDAS

Titular:      .

Emplazamiento:

Calle:      
Localidad:      
VIVIENDAS

Electrificación básica (mínimo 5.750 W a 230 V)
	Nº viviendas
	     
	x Potencia prevista por vivienda
	     
	w =       
	w

	Nº viviendas
	     
	x Potencia prevista por vivienda
	     
	w =       
	w

	Nº viviendas
	     
	x Potencia prevista por vivienda
	     
	w =       
	w

	Nº viviendas
	     
	x Potencia prevista por vivienda
	     
	w =       
	w


Electrificación elevada (mínimo 9.200 W a 230 V)

	Nº viviendas
	     
	x Potencia prevista por vivienda
	     
	w =       
	w

	Nº viviendas
	     
	x Potencia prevista por vivienda
	     
	w =       
	w

	Nº viviendas
	     
	x Potencia prevista por vivienda
	     
	w =       
	w

	Nº viviendas
	     
	x Potencia prevista por vivienda
	     
	w =       
	w


	TOTAL  Nº viviendas
	     
	TOTAL Potencia prevista  
	     
	w


	Media aritmética
	     
	w x Coeficiente de simultaneidad (ver dorso)
	     
	= Carga conjunto viviendas (V)
	     
	w


SERVICIOS GENERALES (Coeficiente de simultaneidad = 1)
	Alumbrado
	     
	w

	Fuerza
	     
	w

	
	
	
	Carga Servicios generales (SG)
	     
	w


LOCALES COMERCIALES Y OFICINAS (coeficiente de simultaneidad = 1)
	     
	Locales ( 34,5 m2 cada uno  x  3.450 w =      
	w
	
	

	     
	Locales con superficie total de      
	m2 x 100 w=      
	w
	
	

	
	
	Carga locales comerciales y oficinas (LC)
	     
	w


GARAJES (coeficiente de simultaneidad = 1)
Ventilación natural

	Superficie
	     
	m2 x 10 w =      
	w  (mínimo 3.450 w para superficie ( 345 m2)
	


Ventilación forzada

	Superficie
	     
	m2 x 20 w =      
	w  (mínimo 3.450 w para superficie ( 172,5 m2)
	


	Carga Garajes (GJ)
	     
	w


RECARGA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
Sin Sistema de protección de la LGA (3680 w x 10 % nº de plazas x coeficiente de simultaneidad 1)
	368 x nº plazas
	     
	=       
	w


Con Sistema de protección de la LGA (3680 w x 10 % nº de plazas x coeficiente de simultaneidad 0,3)
	110,4 x nº plazas
	     
	=      
	w


	Carga Recarga vehículos (RVE)
	     
	w


	Total cargas edificio (V + SG + LC + GJ + RVE)=
	     
	w


Mod. BT-22     rev. 3

Coeficiente de simultaneidad, según el número de viviendas

	Nº Viviendas (n)
	Coeficiente de simultaneidad

	1
	1

	2
	2

	3
	3

	4
	3,8

	5
	4,6

	6
	5,4

	7
	6,2

	8
	7

	9
	7,8

	10
	8,5

	11
	9,2

	12
	9,9

	13
	10,6

	14
	11,3

	15
	11,9

	16
	12,5

	17
	13,1

	18
	13,7

	19
	14,3

	20
	14,8

	21
	15,3

	n > 21
	15,3 + (n-21).0,5


� EMBED CorelPhotoPaint.Image.8  ���








[image: image2.png]


_1123479602.bin

